| 223EXPERT ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Восстановление антикоррозионного покрытия промышленных металлоконструкций DEMO-CASE-03 · Работы |  |
| --- | --- |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «ДЕМО-МЕТАЛЛ» |
| Предмет | Восстановление антикоррозионного покрытия промышленных металлоконструкций |
| Место | производственная площадка Demo-организации, Нижний Новгород |
| Срок | 45 календарных дней после допуска на площадку |
| Способ | Запрос предложений в электронной форме |
| НМЦК | 4 950 000 ₽, включая НДС |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ

ТЗ описывает ремонтное покрытие: обследование, подготовку поверхности, систему слоев, материалы, технологические паузы, HSE, контроль толщины и исполнительные документы.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ

| № | Позиция | Кол-во | Ед. | Требование | Критерий приемки | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхности | 1 200 | м² | абразивоструйная очистка до согласованной степени, удаление ржавчины и пыли, шероховатость по карте технологии. | поверхность чистая, шероховатость измерена, акт скрытых работ подписан. | визуальный контроль, профильометр |
| 2 | Система покрытия | 1 200 | м² | совместимая трехслойная система для промышленной атмосферы; каждый слой имеет паспорт и карту толщины. | сухая толщина и равномерность соответствуют карте; дефекты устранены. | толщиномер, визуальный осмотр |
| 3 | Исполнительная документация | 1 | компл. | комплект документов по захваткам с партиями материалов, условиями нанесения и результатами измерений. | комплект передан и связан с захватками. | проверка реестра и подписей |

## 3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Работы выполняются по захваткам после допуска и ограждения зоны. До окраски оформляется акт подготовки; скрытые операции принимаются до нанесения следующего слоя.

## 4. ПРИЕМКА И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

план организации работ и допуски

паспорта материалов и карты партии

журнал подготовки и нанесения

акты скрытых работ, измерительные листы, финальный акт

## 5. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия результата — 36 месяцев при соблюдении режима эксплуатации. Исполнитель передает журналы подготовки, карты толщины, акты скрытых работ и исполнительную документацию.

## 6. МАТРИЦА КОНТРОЛЯ

| Контрольная точка | Когда | Ответственный | Запись результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Допуск и подготовка | до работ | мастер и HSE | акт допуска |
| Скрытые операции | до следующего слоя | технадзор | акт скрытых работ |
| Толщина покрытия | каждая захватка | лаборант | измерительная ведомость |
| Финальная приемка | до 7 дней | комиссия | финальный акт |

| Технический заказчик ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. | Закупочная функция ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. | Согласовано ________________ / Ф.И.О. / «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |